CutSplit：一种结合切割和分割的可伸缩分组分类决策树

李文军†、李先峰†、李慧慧†*和谢高刚§

† §

北京大学电子与计算机工程学院，中国科学院信息与通信技术学院wenjunli@pku.edu.cn，{李先峰，*lih64}@pkusz.edu.cn网站, xie@ict.ac.cn

摘要

包分类；开放流；决策树；

算法；防火墙

一、 简介

现代网络设备提供的服务超出了基本的分组转发，如安全性、策略路由和服务质量（QoS）。包分类是支持这些服务的核心功能。包分类的目的是从一个包分类器中为每个传入的包找到一个匹配规则，并对该包应用相应的操作。包分类器是一组规则，每个规则由一组字段值（精确值、前缀或范围）和匹配时要采取的操作组成。一个12元组OpenFlow[1]分类器的例子如表1所示。包分类作为高级转发的瓶颈，近二十年来一直是研究的热点。

当前的包分类大致可以分为两种主要方法：体系结构和算法[2][3][4]。基于三值内容可寻址存储器（TCAM）的体系结构方法已成为主流

———————————————— 通讯作者李慧，现为深圳信息理论与未来网络体系结构重点实验室、国家重大科研基础设施未来网络北大实验室、深圳融合网络技术工程实验室，华为与北大基于SDN的未来网络工程实验室与北京大学深圳研究生院北京大学大数据技术研究所合作。 978-1-5386-4128-6/18/$31.00©2018 IEEE

分组分类在工业中的实现。虽然TCAM支持并行的线速度分类规则查找，但其成本高、面积低、功耗大，严重限制了其可扩展性。近十年来，人们提出了许多方法和算法来解决这些问题，如分类器最小化[5][6][7][8]、距离编码[9][10][11][12][13]、电路修改[13][14]和预分类器[15][16]。然而，由于TCAM固有的局限性，TCAM的容量在不久的将来不会显著增加[4]。更糟糕的是，随着基于SDN/NFV的应用程序的部署，规则字段的数量和分类器的大小正在急剧增加，超过了TCAM容量的发展。例如，当前的OpenFlow开关检查超过15个字段，将数据包分类到不同的流中，这个数字在未来有望增长[17]。因此，多域分组分类变得比以往任何时候都更加突出和具有挑战性。

最近，研究人员一直在积极研究基于TCAM的硬件解决方案的成本更低、更节能、更可扩展的算法替代方案，例如基于哈希的算法[17][36][39]、硬件辅助方案[19][20][21][37]和决策树技术[18][22][24][25]。其中，决策树被认为是最有前途的方法之一，因为它可以很好地应用于具有更多字段的规则，并且可以流水线以获得较高的分类吞吐量[26]。一般来说，研究决策树有两条主线：等尺寸切割和等密度分割。基于切割的方案，如HiCuts[27]和HyperCuts[28]，通过局部优化将搜索空间分割成许多大小相等的子空间。但是这两种方案都有相同的规则复制问题，特别是对于大型规则集。EffiCuts[22]是一种著名的切割方案，它通过将规则分割为最多2F个F-元组分类器子集，显著降低了以往切割算法的内存开销。作为一种改进，HybridCuts[24]实现了子集数量的显著减少，这反过来又减少了整体内存访问。相反，HyperSplit[29]是一种著名的分裂方案，它将搜索空间分成两个大小不等的子空间，这些子空间包含几乎相等数量的规则。为了对不同的规则集实现更好的可伸缩性，SmartSplit[25]将规则分成几个子集来动态构建平衡树。然而，据我们所知，这些最先进的方法很少能够在存储、性能和更新之间做出很好的权衡，这严重限制了它们的可扩展性。

在这篇论文中，我们首先试图了解设计可伸缩决策树的困难背后的原因-

表1.OpenFlow1.0分类器示例 规则id; 入口端口; 乙醚src; 乙醚dst; 乙醚型; VLAN id; VLAN 优先; IP源代码; IP夏令时; IP协议; IP ToS位; TCP/UDP协议 Src端口; TCP/UDP协议 Dst端口; 行动. R1; 3; *; *; 2048; *; *; 206.159.213.125/32; 101.152.182.8/30; 0x06f/0xff; 0; 电话：1024:65535; *; 滴. R2级; 3; *; *; 2048; *; *; 15.25.70.8/30; *; *; 0; *; 0:1599分; 向前地. 第3页 R4型 R5型; 5 5 *; * * *; * * *; 2048 2048年*; * * *; * * *; * 206.159.213.125/32*; 18.152.125.32/30 * *; 0x11/0xff 0x06f/0xff*; 1 1 *; 电话：1024:65535 * *; 电话：1024:65535 80 *; 排队前降.

字段包分类。然后，我们对典型的五元组规则集以及基于OpenFlow的规则表进行了一些新的观察，这有助于我们将规则分成几个子集。最后，我们提出了一种将切割与分割相结合的决策树分类方法CutSplit，它可以同时提高存储效率和性能。此外，我们的工作实现了规则更新的较短的预处理时间，这一问题长期以来被大多数决策树所忽略。

我们使用ClassBench[30]对我们的算法进行了评估，结果表明，即使对于高达100K个条目的规则集，CutSplit也能够以较低的内存开销生成极少量的短决策树。与EffiCuts相比，CutSplit实现了10倍以上的内存缩减，平均内存访问次数的性能提高了3倍。此外，CutSplit可以在几秒钟内重建决策树，平均在50us内可以重建子树。

论文的其余部分安排如下。在第二节中，我们首先简要总结了相关工作。然后，我们回顾和分析了第三节中设计可伸缩决策树困难的原因。在此基础上，我们提出了一系列重要的观察结果，并在第四节中介绍了切割分割的技术细节。第五节给出了实验结果。最后，第六节得出结论。

二。背景和相关工作

在这一部分中，我们首先回顾了基于决策树的包分类的背景和决策树构造的两个主要研究思路。之后，我们分别简要介绍了螺纹切割和分切的相关工作和近期的研究成果。

A、 基于决策树的包分类

决策树是研究最广泛的算法之一，也是分解[31][32][33][34]和元组空间[17][35][36]。在基于决策树的方案中，利用数据包分类问题的几何视图，建立决策树。树的根节点覆盖了包含所有规则的整个搜索空间。每个规则被认为是F维空间中的一个超立方体，其中F是规则中的字段数。每个传入的包定义了这个F维空间中的一个点。它们通过递归地将搜索空间划分为更小的子空间，直到每个子空间包含预定义数量的规则为止。如果一个规则跨越多个子空间，就会发生规则复制，这是一种不需要的情况（例如，图1b中的R3、R4和R6）。当数据包到达时，将遍历决策树以在叶节点处找到匹配规则。根据搜索空间的划分方法，目前基于决策树的技术大致可分为两大类：等尺寸切割和等密度分割。

表二。一个二元组分类器的例子

| 规则# | 优先 | X场 | Y场 | 行动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 1 | 111* | * | 滴 |
| R2级 | 2 | 110* | * | 向前地 |
| 第3页 | 3 | * | 010* | 排队 |
| R4型 | 4 | * | 011年* | 修改 |
| R5型 | 5 | 01号** | 10个** | 向前地 |
| R6型 | 6 | * | * | 滴 |

接下来，我们简要总结了相关工作和近期的一些工作。为了便于描述，我们使用表II中所示的2元组规则集的一个小示例进行后续讨论。图1a显示了表2中给出的示例规则的几何表示。

B、 基于切割的决策树

基于切割的方案，如HiCuts[27]和HyperCuts[28]，通过局部优化将搜索空间分割成许多等大小的子空间。HiCuts将搜索空间递归地分割成许多大小相等的子空间，直到每个子空间覆盖的规则小于预先定义的bucket大小binth。为了减少内存消耗，HiCuts使用一些启发式方法来选择切割维度，并使用一个名为spfac的空间优化函数来决定应该切割多少个子空间。在一个较短的版本中，它可以被认为是一个较短的版本，在多个领域可以被认为是一个更灵活的切割树，这是一个更灵活的版本。此外，在超立方体中还采用了节点合并、规则重叠、区域压缩和公共规则子集向上推送等优化方法。但是HiCuts和HyperCuts对于跨越多个子空间的规则都存在相同的规则复制问题，特别是对于大型规则表。图1b和图1c显示了HiCuts和HyperCuts生成的决策树。

EffiCuts[22]发现，现实生活中的规则表现出一些固有的特征，一个好的规则集划分可以显著减少规则复制。因此，EffiCuts没有为所有规则构建一个决策树，而是将规则分成若干子集，每个子集使用超立方体独立地创建自己的决策树。然而，考虑到所有的F域，可以为F元组分类器生成高达2F的决策树，从而导致大量的整体内存访问。相比之下，HybridCuts[24]在EffiCuts中基于单个的规则字段而不是所有的F字段来分离规则，因此HybridCuts实现了子集数量的显著减少（即从2F到F+1），从而减少了整体内存访问。然而，由于使用了HybridCuts，HybridCuts在最坏情况下的搜索性能是无限的。更糟糕的是，随着规则字段数和分类器大小的增加，混合切割的性能可能会急剧下降。图1d和图1e显示了EffiCuts和HybridCuts生成的决策树。

叶5 （d） 一。EffiCuts-1（binth=1） （e） 一。杂交切割-1（binth=1）（f）。超分裂-4（binth=4） 图1。相关工作回顾

C、 基于分裂的决策树

为了减少等切分带来的规则复制，基于分裂的方法将搜索空间划分为包含几乎相等数量规则的不等大小子空间。HyperSplit[29]是一种著名的分裂方案，它将搜索空间分成两个大小不等的子空间，其中包含几乎相等数量的规则。对于简单的二元空间，e-tuple-F是最差的二进制搜索规则。然而，即使优化了二进制空间分割，超分割的内存消耗仍然随着规则数量的增加而呈指数级增长。图1f显示了由HyperSplit生成的决策树，我们可以看到，在每个内部节点中，HyperSplit将所选字段范围划分为两个子范围，每个子范围覆盖规则尽可能均衡。 对数（2N+1）

ParaSplit[23]提出了一种规则集划分算法，降低了规则集的复杂度，显著降低了超分割的整体内存消耗。然而，

ParaSplit使用复杂的启发式规则集划分，这可能需要数万次迭代才能达到最佳分割。SmartSplit[25]是最近提出的一种基于分割的决策树，它利用平衡搜索树的对数搜索次数来实现高速分类。不幸的是，它的可变数据结构和操作增加了实际实现的障碍。另外，建立决策树需要很长的预处理时间。

显然，现有的决策树技术都不能在存储、性能和更新之间做出很好的权衡，这严重限制了它们的可扩展性。

三、 深入审查

在本节中，我们将进一步了解设计可伸缩决策树的困难背后的原因。我们首先列出了可伸缩包分类的一些挑战和关键指标。然后对决策树的切割和分割进行了定量评价，揭示了决策树所面临的关键问题。最后，我们回顾了一些努力并分析了它们的效果。为了便于评价和比较，本文采用典型的五元组分类器和ClassBench[30]作为实验平台。

A、 指标评审

由于转发引擎对线速度的要求，包分类是一个具有挑战性的问题，在这种情况下，数据包必须在很短的时间内被处理。片上缓存可以减少内存访问时间，但缓存内存不能随着流表的大小而扩展。因此，基于软件的包分类的两个主要指标是内存消耗和内存访问数。可扩展的数据包分类应满足以下设计目标：

•：内存高效方案使构建的数据结构能够容纳在小型片上存储器中。低内存消耗

•：每次查找的内存访问越少，分类的吞吐量就越高，这对高速网络至关重要。低内存访问

•：为了保证实际系统的整体性能，应该在最坏情况下限制内存访问。有界最坏情况性能

为了获得较高的分类速度，现有的方法主要集中在提高搜索性能的同时牺牲更新性能。然而，由于SDN上下文中规则的频繁更新，规则更新变得比以往任何时候都更加相关。因此，更新性能是算法包分类的另一个关键指标。为了实现快速规则更新，可伸缩分类算法还应满足以下设计目标：

•：较低的预处理时间可以快速重建数据结构，这对于规则更新非常重要。预处理时间短

•增量更新：对于每次规则更新，对数据结构的适度修改可实现快速增量更新，而不是从头开始重建。容易

B、 挑战回顾与分析

通过研究不同分类器的切割和分割过程，我们确定了决策树的主要问题：规则复制。

与[21]中的先验规则重叠或[25]中的正交规则不同，规则复制是评估决策树有效性的更全面的度量。当一组规则高度重叠或相互正交时，很难通过切割或分割将它们分离出来。以图1b中的HiCuts为例，为了将R1和R2分开，HiCuts需要直观地将X字段切割成至少8个子范围。但是，对于R3&R4&R6，这将导致严重的规则复制，这些规则与R1和R2重叠并正交。为了避免由规则复制引起的内存爆炸，图1b中采用了两阶段剪切，这可能会导致更高的决策树。因此，规则复制不仅可以反映规则重叠的程度，而且可以反映出对整体内存消耗和内存访问的影响。

为了深入了解规则复制问题，我们对基于切割和分割的决策树进行了实验分析。在此之前，我们首先给出一些定义和符号：

复制规则3+1b，如图3+1b中存储的规则3+1b）。规则复制因子

图2显示了不同类型的种子规则集的规则复制因子的结果，这些种子规则集在ClassBench中可用。我们可以看到，基于切割的hycuts存在着严重的规则复制问题，特别是防火墙规则集中包含大量通配符字段的规则。相反，通过在搜索空间中使用更简单的二进制分割，HyperSplit明显减少了规则复制，如图2所示。然而，随着规则集大小的增加，超立方体和超分割规则的复制都呈指数级增长。例如，对于图3中的fw-10k规则集，HyperCuts和HyperSplit的规则复制因子都可能大于1000，这表明决策树中至少需要1000万个规则指针。显然，这在当前的缓存层次结构中是不切实际的。

C、 现有技术回顾与分析

为了解决规则复制问题，人们提出了许多优化方法和算法。然而，这些工作的重点是减少规则复制，同时牺牲搜索和更新性能。接下来，我们简要回顾一下这些努力，然后分析它们的有效性。

优化方法. 为了解决上述规则复制问题，人们提出了许多优化方法，如向上推送、规则重叠和区域压缩等。在这些优化方法中，向上推（pushing up）是最有效、应用最广泛的一种方法，已在EffiCuts、HybridCuts和SmartSplit等许多决策树中得到了应用。本质上，这种优化背后的基本原理很简单：通过向上推送通用规则，下面的剪切可以避免造成大量的规则复制

100 10

1

10000 1000 100

10 1

图3。不同规则集的规则复制因子计算

通过这些无聊的规则，这反过来又大大减少了整体内存消耗（例如，图1c中的规则R6）。图4显示了向上推送HyperCuts优化的有效性。显然，采用pushingupwards优化后，规则复制因子显著下降。不幸的是，这种优化并不是在所有情况下都有效。由于在决策树搜索过程中，每个推式规则都需要单独查找，因此与原始算法相比，内存访问的总次数可能会增加。如图5所示，总的内存访问开销大大超过了最坏情况下的树深度，在某些情况下可达10倍。

此外，一些其他的优化，如规则重叠和区域压缩，可以进一步减少决策树的内存消耗。但是，这些优化可能会增加规则更新的难度。以图1c为例，由于采用了规则重叠，规则R3和R4应该从叶8/9中删除，因为它们被另一个优先级更高的规则（即R2和R1）完全覆盖。然而，它总是容易扔掉，却很难捡起来。如果从分类器中删除规则R1或R2，则需要重建决策树，因为此删除操作可能会导致叶8/9中的混乱。

规则集分区. 将规则分成子集可以减少每个子集中的规则重叠，从而改善每个决策树中的规则复制问题。EffiCuts是最具代表性的规则集划分算法。图6和图7显示了与未分区的hycuts相比，分区EffiCuts的有效性以及影响。如图6所示，EffiCuts显著地改进了规则复制，从而显著减少了内存消耗。然而，这种激进的分区方法也给查找性能带来了麻烦，如图7所示。我们可以看到，即使采用子树合并选项，EffiCuts仍然会生成大量的子树，这可能会导致整体内存访问量更大。

图5。向上推对HyperCuts-8的影响

100

10 1

160

140 120

100 80

60

40

20 0

图7。规则集划分对EffiCuts-8的影响

最近，HybridCuts提出了一种高级划分方法，可以将F对分类器的子树数从2F减少到F+1，并通过对典型的5元组规则的优化，将子树数进一步减少到3。SmartSplit是另一种基于分区的方案，它基于内存估计器将规则最多分为4个子集。然而，这两种划分方案都是基于对典型五元组分类器地址字段的观察，这严重限制了它们对一般流程表的适应性。

切割？近年来，越来越多的研究者意识到，对于越来越复杂的分类器来说，简单的切割或分割是不够的，两者的结合是减少规则重复的一种切实可行的选择。但现有的大多数方案由于分类器大小的限制，扩展性较差。或者分裂或者分裂

EffiCuts使用具有等密度切割（即分割）选项的超立方体来为分区的子集构建子树。杂交扦插，顾名思义，利用一维和多维的扦插组合来建造树木。SmartSplit引入了内存估计器来动态地利用切割或分割，而不是使用这些预先确定的切割或分割。这些组合远远没有达到最佳效果。从第五节的实验结果可以看出，随着规则集大小的增加，这些算法的性能迅速下降。其中一个主要原因是，在决策树的构造过程中，这些方案都简单地采用了超剖分或超分裂，这严重限制了它们对较大分类器的可扩展性。实际上，随着分类器规模的增大，在划分的子集中会遇到越来越多的重叠规则或准正交规则，这可能会对整体性能产生显著影响。

因此，这些现有的工作集中在减少规则复制，同时牺牲搜索或更新性能。

四、 提出的算法

在本节中，我们首先介绍可伸缩分组分类的设计思想。在此基础上，我们对典型的五元组规则集和基于OpenFlow的规则表进行了一些重要的观察，这有助于我们将规则划分为很少的子集。最后，我们描述了一个称为CutSplit的实用框架来自适应地利用切割和分割技术的优点。CutSplit解决了由于不可控制的规则复制所带来的中心问题，CutSplit不仅使算法包分类的性能更接近于硬件解决方案，而且还将内存消耗降低到了实际水平。此外，我们的工作实现了规则更新的低预处理时间，这个问题长期以来被以前的决策树所忽略，但是由于规则的频繁更新，这个问题在SDN的上下文中变得更加相关。

A、 想法

根据以上研究，切割可以快速地将搜索空间分割成更小的子空间，从而加快分类速度，但存在严重的规则重复和隐含的worstcase搜索性能。相比之下，分割可以显著地缓解规则复制问题，提供有界的worstcase搜索性能，但其二进制分割会使整体搜索性能恶化。因此，为了培养优势，规避割裂的弱点，直接感受到的想法是将以下两种策略结合起来：

•：基于搜索空间的切割分离，只需很少的步骤就可以到达任何更小的子空间。更快的预切割

•：基于子空间的分割搜索，可以实现确定性的最坏情况搜索范围，并降低内存消耗。显式后拆分

图8显示了以下CutSplit的框架。然而，为了设计可伸缩的算法来满足上述目标，这两种思想的有效结合还面临着一些困难和挑战：

•对于内存存储：由于规则重叠会导致严重的规则复制，如何在剪切和拆分过程中缓解此问题？

•对于内存访问：由于先前的剪辑没有明确的最坏情况边界供搜索，如何保证预剪切的最坏情况边界？另外，如果使用分区，为了减少总的内存访问，如何生成尽可能少的规则子集？

•对于规则更新：既然考虑到了优化的重要性来缓解规则重叠问题，那么如何将对更新的影响降到最低？

这些问题的答案是本文的核心思想。我们的解决方案可以概括为以下三个步骤：

•步骤1:。为了减少规则的重叠和规则子集的数量，我们根据规则在极少数领域中的共享特性将规则划分为若干子集。基于极少数小字段的分区

•第2步：。在对规则集进行划分之后，我们得到了每个子集的一组字段，在这些字段中可以应用一组更简单但更有效的切分来实现更快的分类。未经优化的改性岩屑

•第3步：由于巧妙的分区和第一阶段更快的剪切，我们可以获得包含更少规则的任何子空间，而不必担心严重的规则复制问题，从而使后续处理的二进制拆分更简单，且性能有限。另外，规则复制只出现在第二个拆分阶段，这使得增量更新的性能更高。预切割和后分割相结合。预切割和后分割相结合。

B、 规则集的观察与划分

实际应用中的分类器规则具有结构冗余和一些固有特性，可以利用这些特性来降低复杂性[19][27][28][31][33][38]。因此，我们使用公开的ClassBench和类似OpenFlow的规则表来研究规则集的共同特征。这两个类似OpenFlow的规则表是基于来自企业客户的216条实际规则生成的。我们首先给出一些定义，然后给出与以下规则集划分相关的关键观察结果。

1） 定义

给定N维规则R=（F1。。。Fi。。。FN）和阈值向量T=（T1。。。我。。。TN），其中i∈{1，2。。。N} ，我们对Fi字段给出了如下定义：

•是一个大字段：字段Fi的范围长度>阈值Ti。金融机构

•为小场：场的范围长度Fi≤阈值Ti。金融机构

在上述规则域Fi定义的基础上，我们进一步对规则R给出如下定义：

•是一个大规则：{1，2。。。N} ，Fi in R是一个很大的领域。R我

•是一个小k规则：R至少包含k个小字段。R

图9。种子ipc规则集的大规则比率

为了方便书写，我们使用对数向量T&apos;来等价地表示T。例如，如果我们设置Ti=216，那么索引对数Ti&apos;=16。

2） 至少有一个小领域&非常少的领域

基于以上定义，我们对一些规则集进行了一些观察。例如，图9显示了IP链（IPC）规则集的大规则比率。很明显，即使在非常苛刻的门槛下，大规则的比例也非常低。由于长度限制，访问控制列表（ACL）和防火墙（FW）规则集的更多结果将在[40]中提供。表III显示了5元组规则集和类似OpenFlow的规则表的统计结果。显然，这种观察对于类似OpenFlow的规则表仍然有效。从表三中，我们还可以得出结论，绝大多数规则至少有一个小字段，也有少数几个小字段。

3） 规则集分区

基于以上观察结果，我们提出了一种将规则分成几个子集的划分算法。我们的划分的目的是获得几个相互之间没有重复的子集。对于每一个子集，所有包含的规则对于一组规则字段应该有一个共同的特征：小字段。接下来，我们介绍一个简单的启发式方法，如下所示：

--第一步：移除。因为big的数量可以忽略不计，我们可以简单地对这些规则应用HyperSplit。大的 规则 规则

--第二步：选择几个不同的字段。计算每个字段中不同小字段的数量，并选取几个最高的字段，其中绝大多数（例如，>95%）规则在选定字段中至少包含一个小字段。对于剩下的规则，我们可以简单地将它们合并到上面的大规则中。

表III.5元组和类开放流规则的统计结果（假设Ti值为Fi字段中范围长度的一半）

| 规则集（#规则） | 大规则数量 |  | small-k规则数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | k=1 | k=2 | k=3 | k=4 | k≥ |
| 种子acl（752） | 3 | 749 | 739 | 425 | 0 | 0 |
| 种子fw（269） | 4 | 265 | 218 | 17 | 2 | 0 |
| 种子ipc（1550） | 2 | 1548 | 1472 | 789 | 5 | 0 |
| 明流-1（716） | 0 | 716 | 708 | 655 | 426 | 0 |
| 明流-2（864） | 0 | 864 | 852 | 761 | 429 | 0 |

--步骤3：按字段划分。假设已经为F元组规则集选择了字段。我们根据字段长度（即大小）对所有选定字段中的规则进行分类，最多产生2M-1子集。这种划分与EffiCuts在两个方面不同：更少的字段和更灵活的小/大定义。米 领域

--步骤4：选择性子集合并。对于包含很少规则的子集，我们可以将这些规则合并到具有较少小字段的其他子集中。由于考虑到算法的相关性和空间局限性，本文对该算法不做详细阐述。

以表一中的规则集为例，我们首先将R5删除到一个大的规则子集中，然后计算每个字段中不同的小字段的数目，并选择ip_src和ip_dst作为两个最不同的字段。因此，我们可以将规则集分成四个子集：big_subset={R5}，（smallip_src，smallip dst）={R1}，

（大）={R3}和（小）={R2，R4}。最后，我们可以将（smallip_src，smallip_dst）与（bigip_src，smallip_dst）合并为一个新的子集（NULL，smallip_dst）={R1，R3}。因此，为示例规则集生成了三个子集：{R5}，{R2，R4}和{R1，R3}。ip\U src，小型ip地址ip\U src，大ip地址

C、 分割：预切割和后分割

上述规则集划分策略的基本原理很简单：通过对同一领域中较小的规则进行分组，我们可以在空间中获得一些维度，在这个空间中，由于大重叠而困扰传统切割的大量规则复制显著减少。此外，用这种方法划分的子集使固定切割算法简单且节省空间。图8显示了CutSplit的框架。接下来，我们分别描述预切割和后分割。

第一阶段：更快的预切割。对于已划分的规则子集，一些更简单、更节省空间的裁剪可以应用到小字段中，只需几个步骤就可以将搜索空间分割成更小的子空间。图10显示了两个具有不同小字段数的示例规则集的两个切割示例。尽管图10中的两个剪切与HiCuts和HyperCuts有一些相似之处，但是它们在两个方面不同于两个经典技术：固定的切割区域和无优化。与混合切割中的FiCuts相比，我们的多场切割更适合于包含多个小场的规则集。当包含的规则数小于预先定义的值binth或子空间达到由每个小字段的阈值定义的子空间阈值时，切割过程停止。以图10为例，假设binth<4，阈值向量T=（4，4），第一级切削应以灰色停止

（a） 一。（小，空）子集（b）。（小，小）子集

图10。在小地块上进行更简单、更节省空间的预切割

各地区分别采用下一阶段的方法。不难看出，规则复制不能出现在预切割阶段，因为所有的切割都是在小范围内进行的，并且在子空间的阈值处停止。

第二阶段：显式后分割：第一阶段切割后，搜索空间被分割成更小的子空间，每个子空间包含的规则比原始规则集少得多。第五节的表五显示了12个包含100K条规则的规则集的预切割后的规则数，很明显，预切割后子空间中的规则数非常少。因此，基于以上的回顾和分析，HyperSplit可以很好地应用于以下决策树的构建。

五、 实验结果

在本节中，我们将介绍CutSplit与其他具有代表性的决策树技术的性能结果：HyperCuts、HyperSplit、EffiCuts、HybridCuts和SmartSplit。我们非常感谢这些算法的作者，他们的开源代码和无私的个人帮助使我们能够进行公正和合理的比较。作为回应，我们的CutSplit实现也在[40]中公开。基于第三节中的关键指标，我们分别从内存消耗、内存访问和预处理时间三个方面对算法进行了评估。所有实验都在AMD A8-5600K的机器上进行CPU@3.60GHz和8G的DRAM。操作系统是ubuntu14.04。

A、 内存消耗

图11显示了不同决策树的数据结构的内存消耗。很明显，随着规则集的大小，HyperCuts和HyperSplit的内存消耗显著增加。对于其他四种使用规则集划分的算法，内存消耗随规则集的大小而变化。在图13中，这种可伸缩性对于更大的规则集也是适用的。如图13所示，与EffiCuts相比，CutSplit实现了显著的内存减少，从3倍到20倍不等，平均减少超过10倍。与HybridCuts和SmartSlit相比，CutSplit还将内存消耗从20%降低到90%，平均分别减少65%和50%。

图11。小型规则集的内存消耗预先规则（字节/规则）

图12。小内存访问规则集

图14。更大规则集的内存访问

B、 内存访问

图12和图14显示了不同算法在内存访问数量方面的性能。很明显，CutSplit的性能比其他算法好得多。如图14所示，与EffiCuts相比，CutSplit实现了平均3倍的加速。与HybridCuts和SmartSlit相比，CutSplit也分别实现了0.2倍和0.6倍的平均加速。另外，由于在预切割阶段和分割后阶段都可以保证最坏情况下的内存访问，因此切割分割的最坏情况性能可以有界。

表四决策树构建的预处理时间（s）

| 规则集 | 埃菲切 | 杂交切割 | 智能拆分 | 割裂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACL1？100K | 4784.4 | 183.1 | 632.5 | 11.7 |
| ACL2？100K | 8338.4 | 91.0 | 427.4 | 4.1 |
| ACL3？100K | 8453.6 | 148.6 | 6403.7 | 2.6 |
| ACL4？100K | 8232.6 | 161.8 | 3336.1 | 3.4 |
| ACL5？100K | 8905.3 | 138.5 | 2695.9 | 3.0 |
| 一轮100K | 4250.7 | 165.1 | 1392.1 | 3.0 |
| 前桥100K | 2842.2 | 161.9 | 1652.9 | 2.5 |
| 三轮100K | 4281.2 | 187.8 | 3855.4 | 3.0 |
| 四轮100K | 1662.1 | 280.3 | 4553.6 | 3.5 |
| FW5 K英尺 | 3778.4 | 179.2 | 3212.7 | 2.7 |
| IPC1 K型 | 8615.0 | 151.5 | 3133.4 | 2.6 |
| IPC2万欧元 | 6070.4 | 229.6 | 3187.9 | 2.6 |
| 中庸 | 5851 | 173 | 2874 | 3.7 |

表五.关于CutSplit中基于子树分割的更多详细信息

| 规则集 | 规则数量 |  | 预处理时间（us） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最坏情况 | 平均 | 最坏情况 | 平均 |
| ACL1？100K | 344 | 17.1 | 569 | 45.6 |
| ACL2？100K | 473 | 25.3 | 6975 | 125.1 |
| ACL3？100K | 31 | 10.4 | 207 | 21.3 |
| ACL4？100K | 320 | 18.7 | 8693 | 168.7 |
| ACL5？100K | 93 | 12.8 | 683 | 28.9 |
| 一轮100K | 193 | 16.4 | 2664 | 71.8 |
| 前桥100K | 10 | 9.4 | 28 | 14.8 |
| 三轮100K | 118 | 14.2 | 1068 | 43.2 |
| 四轮100K | 10 | 9.0 | 23 | 12.9 |
| FW5 K英尺 | 111 | 14.4 | 869 | 38.5 |
| IPC1 K型 | 14 | 9.7 | 57 | 18.1 |
| 1002个IPCU | 10 | 9.6 | 129 | 15.1 |
| 中庸 | 144 | 14 | 1830 | 50 |

C、 预处理时间1）决策树构建的预处理时间

EffiCuts、HybridCuts、SmartSplit和CutSplit的预处理时间如表4所示。与EffiCuts和SmartSplit相比，CutSplit在处理相同规则集时平均运行速度快1000倍。与杂交切割相比，CutSplit的平均运行速度也要快50倍左右。对于大多数具有100K条规则的规则集，CutSplit可以在几秒钟内完成决策树的构建，而现有的大多数算法通常需要几个小时。因此，CutSplit更适合在线更新。

2） 有关在CutSplit中分割基于子树的详细信息

由于规则复制只出现在拆分后阶段，因此可以在CutSplit中轻松实现增量规则更新。以图10为例。如果需要从灰色区域中删除一条规则，那么只会影响灰色区域中的四条规则，因此，我们可以简单地应用超分割来为剩下的三条规则重建一个子树。相反，如果我们需要向规则集中添加一个规则，我们只需要标识它的小字段并将其放入正确的子空间。因此，CutSplit增量规则更新最耗时的部分是分割后阶段。我们对用HyperSplit构造的所有子树进行评价，结果见表五，如表所示，影响规则的平均数目非常小（即100K规则为144条），子树重建的平均预处理时间为50us。

六、 结论

在本文中，我们首先对导致可伸缩包分类的主要决策树技术失败的问题进行了深入的回顾。在此基础上，我们提出了一个实用的框架CutSplit，它可以自适应地利用切割和分割技术的优点。CutSplit解决了由于不可控制的规则复制所带来的中心问题，CutSplit不仅使算法包分类的性能更接近于硬件解决方案，而且还将内存消耗降低到了实际水平。此外，CutSplit实现了较低的规则更新预处理时间，这一问题已被大多数以前的决策树所忽略。实验结果表明，与EffiCuts相比，CutSplit的平均内存访问次数减少了10倍以上，性能提高了3倍。

承认

我们感谢巴拉吉·瓦马南和李俊在技术实现方面的帮助。我们也要感谢茹嘉、苏强和邢凯萱，感谢他们接受我们的模拟。这项工作在一定程度上得到了

国家重点科技攻关项目（编号：2017YFB080204&2016YFB0800101），国家自然科学基金（NSFC）（编号：61671001&61725206），由

广东省重点项目（GD2016B00305005）和深圳市重点研究项目（JSGG20150331101736052、ZDSYS201603311739428、JCYJ20170306092030521、JCYJ20150629144717142）。

参考文献

[1] N.McKeown等人，《开放流：校园网的创新》，ACM SIGCOMM，2008。

[2] D.E.Taylor，“包分类技术的调查和分类”，ACM计算调查，37（3）：238-2752005。

[3] 赵海杰、刘伯强，“高性能交换机与路由器”，约翰威利父子公司，2007年。

[4] C.R.Meiners，A.X.Liu和E.Torng，“高速互联网路由器的基于硬件的包分类”，Springer，2010年。

[5] 刘晓华，梅纳斯，周永康，“TCAM中基于匹配的包分类器完全冗余消除”，IEEE INFOCOM，2008。

[6] A. X. Liu, C. R. Meiners and E. Torng, “TCAM Razor: A systematic approach towards minimizing packet classifiers in TCAMs,” IEEE/ACM Transactions on Networking, 18(2):490-500, 2010.

[7] R. Wei, Y. Xu and H. J. Chao, “Block Permutations in Boolean Space to Minimize TCAM for Packet Classification,” in IEEE INFOCOM, 2012.

[8] A. X. Liu, C. R. Meiners and E. Torng, “Packet classification using binary Content Addressable Memory,” in IEEE INFOCOM, 2014.

[9] H. Liu, “Efficient mapping of range classifier into ternary-CAM,” in IEEE Hot Interconnects, 2002.

[10] K. Lakshminarayanan, A. Rangarajan, and S. Venkatachary, “Algorithms for advanced packet classification with ternary CAMs,” in ACM SIGCOMM, 2005.

[11] H. Che, Z. Wang, K. Zheng and B. Liu, “DRES: Dynamic range encoding scheme for TCAM coprocessors,” IEEE Transactions on Computers, 57(7):902-915, 2008.

[12] A. Bremler-Barr and D. Hendler, “Space-efficient TCAM-based Classification Using Gray Coding,” in IEEE INFOCOM, 2007.

[13] O. Rottenstreich, I. Keslassy, A. Hassidim, H. Kaplan and E. Porat, “On finding an optimal TCAM encoding scheme for packet classification,” in IEEE INFOCOM, 2013.

[14] E. Spitznagel, D. E. Taylor and J. Turner, “Packet classification using extended TCAMs,” in IEEE ICNP, 2003.

[15] Y. Ma and S. Banerjee, “A Smart Pre-Classifier to Reduce Power Consumption of TCAMs for Multi-dimensional Packet Classification,” in ACM SIGCOMM, 2012.

[16] B.Vamanan and T.Vijaykumar, “TreeCAM: Decoupling Updates and Lookups in Packet Classification,” in ACM CoNEXT, 2011.

[17] B. Pfaff, et al., “The Design and Implementation of Open vSwitch,” in USENIX NSDI, 2015.

[18] S. Yingchareonthawornchai, J. Daly, A. X. Liu and E. Torng, “A sorted partitioning approach to high-speed and fast-update OpenFlow classification,” in IEEE ICNP, 2016.

[19] K. Kogan, S. Nikolenko, O. Rottenstreich, W. Culhane and P. Eugster “SAX-PAC (Scalable And eXpressive PAcket Classification),” in ACM SIGCOMM, 2014.

[20] C. L. Hsieh and N. Weng, “Many-field packet classification for software-defined networking switches,” in ACM/IEEE ANCS, 2016.

[21] X. Li and Y. Lin, “TaPaC: A TCAM-Assisted Algorithmic Packet Classification with Bounded Worst-Case Performance,” in IEEE GLOBECOM, 2016.

[22] B. Vamanan, G. Voskuilen, and T. Vijaykumar, “EffiCuts: Optimizing Packet Classification for Memory and Throughput,” in ACM SIGCOMM, 2010.

[23] J. Fong, X. Wang, Y. Qi, J. Li and W. Jiang, “ParaSplit: A Scalable Architecture on FPGA for Terabit Packet Classification,” in IEEE Hot Interconnects, 2012.

[24] W. Li and X. Li, “HybridCuts: A scheme combining decomposition and cutting for packet classification,” in IEEE Hot Interconnects, 2013.

[25] P. He, G. Xie, K. Salamatian and L. Mathy, “Meta-Algorithms for Software based Packet Classification,” in IEEE ICNP, 2014.

[26] W. Jiang and V. K. Prasanna, “Large-scale wire-speed packet classification on FPGAs,” in ACM/SIGDA FPGA, 2009.

[27] P. Gupta and N. McKeown, “Packet Classification using Hierarchical Intelligent Cuttings,” in IEEE Hot Interconnects, 1999.

[28] S. Singh, F. Baboescu, G. Varghese and J. Wang, “Packet Classification using Multidimensional Cutting,” in ACM SIGCOMM, 2003.

[29] Y. Qi, L. Xu, B. Yang, Y. Xue and J. Li, “Packet Classification Algorithms: From Theory to Practice,” in IEEE INFOCOM, 2009.

[30] D. E. Taylor and J. S. Turner, “Classbench: A Packet Classification Benchmark,” in IEEE INFOCOM, 2005.

[31] V. Srinivasan, G. Varghese, S. Suri and M. Waldvogel, “Fast and Scalable Layer Four Switching,” in ACM SIGCOMM, 1998.

[32] T. V. Lakshman and D. Stiliadis, “High-speed Policy-based Packet Forwarding Using Efficient Multi-dimensional Range Matching,” in ACM SIGCOMM, 1998.

[33] P. Gupta and N. McKeown, “Packet Classification on Multiple Fields,” in ACM SIGCOMM, 1999.

[34] D. E. Tayor and J. S. Turner, “Scalable Packet Classification using Distributed Crossproducting of Field Labels,” in IEEE INFOCOM, 2005.

[35] V. Srinivasan, S. Suri and G. Varghese, “Packet Classification using Tuple Space Search,” in ACM SIGCOMM, 1999.

[36] J. Daly and E. Torng, “TupleMerge: Building Online Packet Classifiers by Omitting Bits,” in IEEE ICCCN, 2017.

[37] M. Varvello, R. Laufer, F. Zhang and T. V. Lakshman, “Multi-Layer Packet Classification with Graphics Processing Units,” in ACM CoNEXT, 2014.

[38] F. Baboescu, S. Singh and G. Varghese, “Packet Packet Classification for Core Routers: Is there an alternative to CAMs?” in IEEE INFOCOM, 2003.

[39] T. Yang, A. X. Liu, Y. Shen Q. Fu, D. Li and X. Li, “Fast OpenFlow Table Lookup with Fast Update,” in IEEE INFOCOM, 2018.

[40] http://www.wenjunli.com/CutSplit/.